| إجــــراء : مراقبة أجهزة الفحص والتفتيش والإختبار |  |
| --- | --- |
| إصـدار رقـم: ( 1 ) التــاريخ: 1 /1 /2009 | وثيقــة رقــم : CAL:01 |

| ## حــائز النسخــة | ## نسخة رقم |
| --- | --- |
| ………………………… | ( ) |

| ## اعتماد: ممثل الإدارة |  | مراجعـة: مــدير الجــودة |  | ## إعـداد: مسـئول العمليـــــة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| التوقـيع: |  | التوقـيع: |  | التوقـيع: |
| 4 | 3 | 2 | 1 | ## تعـديل رقـم |
|  |  |  |  | ## التــاريخ |
|  |  |  |  | ## صفحة / صفحات التعديل |

1- الغـرض :                                                                            Purpose :

ضمـان أن :

  - جميع الأجهزة ووسائل التفتيش والاختبار المستخدمة بالشركة والتي تؤثر بصورة مباشرة بجودة الإنتاج يتم تحديدها وتسجيل بياناتها ومتابعة حالتها للتأكد من سلامة القياسات التي تستخدم فيها.

  - دقة الأجهزة والمعدات المستخدمة في التفتيش والاختبار والقياس يتم تحديدها والمحافظة عليها ومعايرتها وضبطها طبقا لفترات زمنية محددة وذلك بأجهزة ومعدات معتمدة.

2- مجـال التطبيق :                                                                           Scope :

من : وصول أجهزة القياس والتفتيش والاختبار واستلامها وتحديد مدى الحاجة لمعايرتها وضبطها بصورة دورية.

إلى : الانتهاء من إصلاح ومعايرة / ضبط هذه الأجهزة وصلاحيتها للاستخدام وتحديث سجلات المعايرة التي يتم الاحتفاظ بها لدى مسئول قسم المعايرة.

3- المســئوليات :   Responsibilities :

3-1 مسئول المعايرة هو مسئول هذا الاجراء " Process Owner " وكفاءة تطبيقه ويكون مسئولاً عن:

- إعداد خطة المعايرة للاجهزة وتحديد فترات المعايرة واعتمادها من مدير الصيانة .

- إعداد خطة التحقق لأجهزة  القياس والتفتيش والاختبار وتحديد فترات التحقق لها.

- الاتصال بجهات المعايرة الخارجية المعتمدة لاجراء عمليات المعايرة في التوقيتات المحددة.

- المحافظة على سجلات المعايرة لجميع الأجهزة والمعدات التي تحتاج إلى معايرة.

- متابعة موقف الاجهزة داخل الأقسام والتأكد من تاريخ معايرتها وإبلاغ المسئول عنها بتوقيتات معايرتها / التحقق منها.

  - مدير الجودة مسئول عن :

- تحديد القياسات وعمليات التفتيش اللازمة وأجهزة القياس والتفتيش والاختبار المطلوبة لتنفيذها.

- تحديد الأشخاص المسئولين عن أجهزة القياس والتفتيش والاختبار ومدى تأهيلهم للتفتيش.

- تحديد المدى الذي يستخدم الجهاز فيه لتحديد نقاط المعايرة ومدى جدواها.

4- السجـلات المستخدمة  : 	 Records :

| م | اسم السجل | الرقم الكودى | مدة الاحتفاظ |
| --- | --- | --- | --- |
| 4-1 | سجـل حصر القياسات ونقط التفتيش | CAL:01 / F01 | يحدث دوريا |
| 4-1 | سجـل حيـاة جهاز قيـاس/ تفتيـش | CAL:01 / F02 | يحدث دوريا |
| 4-2 | خطة معـايـرة / التحقق لاجهزة القياس | CAL:01 / F02 | يحدث دوريا |
| 4-2 | التحقق من معايرة الاجهزة لدى الغير | CAL:01 / F01 | يحدث دوريا |

5- تعريفــات : 		             	                                        :  Definitions

لا يوجــد.

6- الإجــراءات  :				                                           :   Procedure

  - تسجيل أجهزة القياس / التفتيش / المعايرة :

6-1-1 يتم تحديد القياسات /الاختبارات المطلوبة للعمليات الإنتاجية خلال تحليل العمليات ويتم تحديد الأجهزة المطلوبة لذلك وعند طلب أي وحدة إنتاجية لتدبير جهاز تفتيش / اختبار لحاجة العمل له ، يقوم مدير المشتريات بتوفير الأجهزة طبقا لعملية الشراء.

6-1-2 يقوم مسئول المعايرة  بإنشاء سجل حياة جهاز قياس طبقا للنموذج ويسجل به جميع بيانات الجهاز ومعدلات معايرته في حالة تحديدها من الجهة المصنعة.

6-1-3 يتأكد مسئول المعايرة من إضافة الجهاز الجديد إلى خطة المعايرة التي يقوم بإعدادها سنوياً  وذلك للتخطيط لمعايرة هذا الجهاز مستقبلا طبقاً لنموذج حصر وتخطيط ومعايرة أجهزة القياس.

6-1-4 في حالة توريد اجهزة قياس / تفتيش / اختبار لم يتم معايرتها في جهة التصنيع أو غير مرفق  بها شهادات المعايرة ولا يوجد دليل على معايرتها يقوم مسئول المعايرة  بإرسالها إلى جهة المعايرة فوراً ، في حالة الحاجة لمعايرتها ، وذلك قبل استخدامها في أي من أنشطة التفتيش والاختبار.

  - تحـديد الأولويات:

يقوم مسئول مراقبة الجودة  بالتنسيق مع مسئول المعايرة بوضع أولويات المعايرة لأجهزة القياس والتفتيش والاختبار مع الأخذ في الاعتبار الأجهزة الحرجة التي يعتمد عليها العمل بشكل رئيسي ولا يوجد بديل لها (إن وجدت).

  - تحديد جهات المعايرة :

6-3-1 يقوم مسئول المعايرة  بتحديد جهات المعايرة خارج الشركة والتأكد من أنها مرتبطة بالنظم القومية أو العالمية للمعايرة ومسجلة لتنفيذ ذلك ، كما يقوم بتحديد الأجهزة التي سيتم التحقق من دقتها داخلياً بمعرفة الشركة.

  - تحديد فترات المعايرة:

6-4-1 يقوم مسئول المعايرة  بالتنسيق مع الجهة المسئولة عن استخدام معدات وأجهزة القياس والتفتيش والاختبار بتحديد فترات المعايرة لكل جهاز وذلك طبقاً لتوجيهات الجهة المصنعة (Manufacturer's Recommendations  ).

6-4-2 يقوم مسئول المعايرة  بتسجيل فترات المعايرة لكل جهاز في خطة المعايرة /التحقــق.

  - إعداد واعتماد خطة المعايرة:

6-5-1 طبقا للأولويات وفترات المعايرة ، يقوم مسئول المعايرة  بإعداد سجل حصر وتخطيط ومعايرة أجهزة القياس ومتابعتها موضحاً به حصر لجميع الأجهزة والمعدات التي تحتاج إلى معايرة أو تحقق دوري وجهة معايرتها ويقوم ممثل الادارة / المدير العام باعتماد خطة المعايرة.

6-5-2 يقوم مدير الجودة بإبلاغ مسئول المعايرة  بأي أجهزة قياس / تفتيش  تكون قد ثبت عدم صلاحيتها وتم تكهينها وذلك لتحديث بيانات خطة المعايرة.

  - مراجعة تنفيذ خطة المعايرة:

6-6-1 يقوم مسئول المعايرة  بتحديث الخطة بصورة مستمرة وطبقاً للواقع ويقوم بطلب الأجهزة أو المعدات المطلوبة للمعايرة من أماكن تواجدها في الأوقات المحددة بالخطة وإرسالها إلى جهات المعايرة المعتمدة.

6-6-2 في حالة صلاحية الأجهزة المعايرة بعد رجوعها من جهة المعايرة يتم تسليمها للمختص

و يقوم مسئول المعايرة بتمييز الأجهزة المطلوبة للمعايرة بوضع لاصق لتميزها لعدم الاستخدام وحتى تنفيذ المعايرة للجهاز.

6-6-3 في حالة عدم صلاحية الأجهزة وقيام جهة المعايرة بإصلاح / ضبط الجهاز يتم معرفة مقدار الانحراف من واقع الشهادة ومراجعة ما تم قياسه او التفتيش عليه بهذه الأجهزة للتأكد من صلاحية واستخدام الجهاز بعد المعايرة ومعه لاصق يشير إلى مقدار انحراف الجهاز لمراعاة ذلك عند الاستخدام.

6-6-4 في حالة عدم صلاحية الجهاز للإصلاح / الضبط ، يقوم مسئول المعايرة  بطلب مراجعة جميع القياسات التي تمت بهذا الجهاز في الفترة الأخيرة للتحقق من عدم التأثير على جودة المنتجات.

6-6-5 فى حالة وجود أى قياسات تمت على المنتجات بأجهزة لم يتم معايرتها أو التحقق منها, فإنة يتم حصر جميع المنتجات التى تمت من أخر قياسات صحيحة ويتم مراجعتها مرة أخرى للتحقق من صلاحيتها.

6-6-6 فى حالة إستخدام أى أجهزة ذات برامج حاسب " Computer Software " فإنة يستلزم التحقق من صلاحية البرامج بصفة دورية.

  - أسلوب العمل بالأجهزة المعايرة:

6-7-1 يقوم مسئول المعايرة  بصورة دورية بتحديث سجل حياة  الأجهزة الخاصة بالاختبار والتفتيش وتسجيل أي اصلاحات أو عمليات ضبط بسجل حياة كل جهاز.

6-7-2 جميع الأجهزة الخاضعة للمعايرة يتم متابعة التوقيتات المطلوبة فيها للمعايرة  .

6-7-3 في حالة الحاجة إلى معايرة الأجهزة لحلول موعد المعايرة ، يقوم مسئول المعايرة  بالتنسيق مع  مدير الإنتاج لسحب هذه الأجهزة وعدم استخدامها في أي قياسات والتحفظ عليها حتى إرسالها إلى جهة المعايرة.

6-7-4 الأجهزة والمعدات التي لا تحتاج إلى معايرة يوضع عليها لاصق أو بيان بأنها غير مطلوبة للمعايرة لعدم تأثيرها المباشر على جودة المنتج.

  - الاحتفاظ بسجلات المعايرة:

يقوم مسئول المعايرة  بالاحتفاظ بسجلات المعايرة خاصة خطة المعايرة والتي تحوي حصر كامل لوسائل وأجهزة القياس وكذا سجل حياة كل معدة وشهادات المعايرة للأجهزة.

7- المرجعيات: 			                                                                      : References

7-1  دليل الماكينة / المعدة (إن وجد).